融水苗族自治县人民医院更换专线防火墙

采购项目需求

一、★性能参数：

1、网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥1G，IPS吞吐量≥1G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥6万；

2、硬件指标：产品采用多核并行处理架构，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥12千兆电口，≥4千兆光口，≥2万兆光口SFP+；

3、含威胁情报与Web应用防护能力；提供不少于3年产品硬件质保及软件特征库升级服务；

二、功能参数：

1、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；

2、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式；

3、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等；

4、产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式；

5、产品支持IPsec VPN和SSL VPN功能；

6、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换；

7、产品支持3种以上的用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证；

8、产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制；

9、产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求；

10、产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护；

11、产品支持https解密功能，支持TCP代理和SSL代理；

12、★产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）

13、产品内置不低于13800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；

14、产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为；

15、★产品内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）

16、★产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）

17、★产品可识别IT、OT、IoT混合资产，获取IP、MAC、操作系统、类型、厂商等信息，终端类型包括但不限于：

（1）PC、瘦客户机、手机、平板、交换机、路由器、防火墙、无线控制器、服务器等IT资产

（2）摄像头、门禁、打印机、投影仪、VOIP设备、条形码扫描仪、医学图像打印机、呼吸机、心电图仪、监护仪、放射系统等IoT资产（提供产品界面截图并加盖投标人公章）

18、★产品可扩展主动诱捕功能，通过伪装业务诱捕内外网的攻击行为，并联合云蜜罐获取黑客指纹信息，并自动封锁高危IP；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）

19、★产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理；（提供产品界面截图并加盖投标人公章）